LvDataMemoryData

使用说明

编制：xxx

2020年05月15日

# 协议修改历史

| 序号 | 修改内容 | 修改人 | 日期 | 协议版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制 |  |  | V1.00 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 说明： 1：协议版本号采用三个数据位标识。例：V1.00 2：每修改一次协议，需要将协议文件的版本号加1，同时要在协议修改历史中写出修改的内容。 |  |  |  |  |

# 概述

LvDataMemoryData函数库主要实现LabVIEW数据类型与数据内存格式之间的转换，利用统一的内存格式作为数据接口，解决了LabVIEW与其他编程环境进行数据交互的问题。根据应用场景不同分类PTR Mode(指针传递模式)和NOPTR Mode(无指针传递模式)。

# LvDataMemoryData数据类型

## 2.1 PTR Mode

PTR Mode将复杂的数据类型通过指针传递，并没有传输真实的原始数据，而是通过指针访问内存空间获取数据信息。因此PTR Mode只能在本机使用，不能作为远程传输。针对LabVIEW在测试测量过程的应用，主要支持的数据类型如下表所示：

| 变量类型 | 变量长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Boolean | 1个字节(8位) | 0表示False，1表示True |
| I8 | 1个字节(8位) | 有符号字节型 |
| U8 | 1个字节(8位) | 无符号字节型 |
| I16 | 2个字节(16位) | 有符号短整型 |
| U16 | 2个字节(16位) | 无符号短整型 |
| I32 | 4个字节(32位) | 有符号整型 |
| U32 | 4个字节(32位) | 无符号整型 |
| I64 | 8个字节(64位) | 有符号长整型 |
| U64 | 8个字节(64位) | 无符号长整型 |
| SGL | 4个字节(32位) | 单精度浮点型 |
| DBL | 8个字节(64位) | 双精度浮点型 |
| Timestamp | 8个字节(64位) | 时间戳。使用1904.1.1 00:00:00 作为基准，DBL的值表示当前时间举例基准时间的差值，单位为秒(s). |
| Array | PTR Mode: 12个字节（96位） | PTR Mode: 长度=数据长度(U32)+数据首地址(U64) |
| Waveform | PTR Mode: 12个字节（96位） | Waveform = Array(T0(DBL) + deltaT(DBL) +Data(DBL Array)) PTR Mode: 长度=数据长度(U32)+数据首地址(U64) |
| Cluster | 根据组成元素变化 | Cluster 的组成元素按照顺序排列，长度为组成元素长度之和。 |
| String | 1024个字节，当作U8Array解析 | 不包含长度信息，长度小于1024时，空位补0 |
| Path | 1024个字节，当作U8Array解析 | 不包含长度信息，长度小于1024时，空位补0 |

举例：

| LabVIEW数据 | C语言数据 | Binary数据格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | struct NI_Array{ unsigned long Len; unsigned long long Addr; }; | 04000000 80043F1500000000 | 数组长度(4Byte) Len 数组首地址(8Byte) Addr |
|  | struct NI_Array{ unsigned long Len; unsigned long long Addr; }; | 06000000 303D481500000000 | Array(T0(DBL)+deltaT(DBL)+Data(DBL Array)) 数组长度(4Byte) Len 数组首地址(8Byte) Addr |
|  | struct ClusterType{ int para_I32; double para_DBL; char para_Str[1024]; struct NI_Array{ unsigned long Len; unsigned long long Addr; }; }; | DD040000 8D976E1283C0F33F 54657374537472696F6700… 04000000 C03B3F1500000000 | 整型I32（4Byte）, 双精度浮点数DBL（8Byte） 字符串String(1024 Byte) 数组长度Array.Len(U32) 数组地址Array.Addr(U64) |

## 2.2 NOPTR Mode

NOPTR Mode将所有的原始数据信息转换为内存格式，直接传递原始数据信息，既可以在本机使用，也可以进行远程数据传输。针对LabVIEW在测试测量过程的应用，主要支持的数据类型如下表所示：

| 变量类型 | 变量长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Boolean | 1个字节(8位) | 0表示False，1表示True |
| I8 | 1个字节(8位) | 有符号字节型 |
| U8 | 1个字节(8位) | 无符号字节型 |
| I16 | 2个字节(16位) | 有符号短整型 |
| U16 | 2个字节(16位) | 无符号短整型 |
| I32 | 4个字节(32位) | 有符号整型 |
| U32 | 4个字节(32位) | 无符号整型 |
| I64 | 8个字节(64位) | 有符号长整型 |
| U64 | 8个字节(64位) | 无符号长整型 |
| SGL | 4个字节(32位) | 单精度浮点型 |
| DBL | 8个字节(64位) | 双精度浮点型 |
| Timestamp | 8个字节(64位) | 时间戳。使用1904.1.1 00:00:00 作为基准，DBL的值表示当前时间举例基准时间的差值，单位为秒(s). |
| Array | 根据元素和数据长度变化 | 长度=数据长度(U32)+数组长度(n)*元素变量长度 |
| Waveform | 根据数据长度变化,可以当作DBL 解析，第一位为T0，第二位为deltaT，以后的数据为 Data。 | Waveform = Array(T0(DBL) + deltaT(DBL) +Data(DBL Array)) 长度=数据长度(U32)+数组长度(n)*元素变量长度 |
| Cluster | 根据组成元素变化 | Cluster 的组成元素按照顺序排列，长度为组成元素长度之和。 |
| String | 1024个字节，当作U8Array解析 | 不包含长度信息，长度小于1024时，空位补0 |
| Path | 1024个字节，当作U8Array解析 | 不包含长度信息，长度小于1024时，空位补0 |

举例：

| LabVIEW数据 | C语言数据 | Binary数据格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | double para_Array[4] | 04000000 0000000000001440 000000000000F03F 0000000000000040 0000000000000840 | 数组长度(4Byte) Len：4 DBL Array[0] 5.00 DBL Array[1] 1.00 DBL Array[2] 2.00 DBL Array[2] 3.00 |
|  | double para_wave[6] | 06000000 0000008864BBEB41 000000000000F03F 000000000000F03F 0000000000000040 0000000000000840 0000000000001040 | Array(T0(DBL)+deltaT(DBL)+Data(DBL Array)) 数组长度(U32) ：6 TimeStamp:12:00:00PM 12/12/2021 Dt：1.00 Waveform[0]:1.00 Waveform[0]:2.00 Waveform[0]:3.00 Waveform[0]:4.00 |
|  | struct ClusterType{ int para_I32; double para_DBL; char para_Str[1024]; double para_Arr[4] }; | DD040000 8D976E1283C0F33F 54657374537472696F67000… 04000000 0000000000000000 000000000000F03F 0000000000000040 0000000000000840 | 整型I32（4Byte）, 双精度浮点数DBL（8Byte） 字符串String(1024 Byte) 数组长度Array.Len(U32)：4 DBL Array[0] 0.00 DBL Array[1] 1.00 DBL Array[2] 2.00 DBL Array[3] 3.00 |

# API使用说明

## LvDataMemoryData

PTR Mode

NOPTR Mode

PTR Mode: PTR模式为了传输内存数据地址，需要进行内存管理。传输数据前需要申请内存，数据使用后需要释放内存。因此，PTR模式需要和Mem_ObtainPTRQueue.vi以及Mem_ReleasePTRQueue,vi配合使用。

NOPTR Mode: 直接对数据进行转换，LabVIEW数据连接Payload。

## MemoryDataLvData

PTR Mode

NOPTR Mode

PTR Mode与NOPTR Mode:具有相同的接口，对内存数据进行LabVIEW数据类型转换时，需要连接内存数据，以及LabVIEW数据原型，从而对内存数据进行解析。

## PTRLvData

提供一套针对数据指针操作的API, 可以通过数组的内存地址和长度信息获取内存中的数据，主要支持的数组类型如下：

| I8 | I16 | I32 | I64 | U8 | U16 | U32 | U64 | SGL | DBL | Char | String | waveform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输入数组的长度及首地址，选择数组类型，通过内存地址，数组长度和数组类型从内存中解析数据。